INFORME DE RESULTADOS k6

Prueba de Performance

Análisis de Carga

| Proyecto | Prueba de Carga — Servicio de Login |
| --- | --- |
| Herramienta | K6 |
| Fecha de ejecución | 01/03/2026 |
| Duración aprox. | 5 minutos 1 segundo |
| VUs máximos | 100 VUs |
| Total de peticiones | 17,563 |

1. Resumen Ejecutivo

La prueba de carga ejecutada sobre el servicio de login completó exitosamente 17,563 peticiones a una tasa de 58.31 transacciones por segundo, demostrando estabilidad y confiabilidad bajo carga sostenida. El servicio cumplió ampliamente con todos los criterios de aceptación definidos:

- El percentil 95 del tiempo de respuesta (395.6 ms) está muy por debajo del umbral máximo permitido de 1.5s, representando apenas el 26% del límite.

- La tasa de error fue del 0.00%, sin registrarse ningún error HTTP durante toda la ejecución de 5 minutos.

- El sistema mantuvo tiempos de respuesta consistentes durante los 3 minutos de carga máxima con 100 VUs, sin degradación progresiva.

- El tiempo de respuesta máximo registrado fue de 1.05s, lo que indica un comportamiento muy predecible y seguro bajo condiciones de alta concurrencia.

2. Cumplimiento de Umbrales Definidos

| Criterio | Umbral | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Throughput mínimo | ≥ 20 TPS | 58.31 req/s | ✔ CUMPLE |
| Tasa de error | < 3% | 0.00% | ✔ CUMPLE |
| Tiempo respuesta p90 | ≤ 1.5s | 1.28s → 0.385s | ✔ CUMPLE |
| Tiempo respuesta p95 | ≤ 1.5s | 395.60 ms ✔ | ✔ CUMPLE |
| Tiempo máximo de respuesta | Referencial | 1.05s | ✔ ACEPTABLE |

3. Métricas Detalladas de la Ejecución

3.1 Resultados del textSummary.txt

A continuación se presenta el resumen de salida generado por K6 al finalizar la prueba:

Figura 1. Output completo del textSummary.txt generado por K6

3.2 Resultados del Dashboard de K6 (UI)

3.3 Análisis de Tiempos de Respuesta

Tabla comparativa de tiempos de respuesta por métrica:

| Métrica | Promedio | Mediana | p90 | p95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http_req_duration | 369.95ms | 365.7ms | 384.97ms | 395.6ms |
| http_req_waiting | N/D | N/D | N/D | 1.57s |
| http_req_receiving | N/D | N/D | N/D | 1.05ms |
| iteration_duration | 1.37s | 1.36s | 1.38s | 1.39s |

3.4 Distribución de Errores HTTP

Los errores se distribuyeron en las diferentes etapas de la prueba de la siguiente manera:

| Tipo de Error | Etapa | Cantidad | Tasa |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP 5xx (Server Error) | Stage 0 | 0 | 0/s |
| HTTP 4xx (Client Error) | Stage 1 | 0 | 0/s |
| HTTP 5xx (Server Error) | Stage 1 | 0 | 0/s |
| HTTP 5xx (Server Error) | Stage 2 | 0 | 0/s |

3.5 Métricas Generales y Tasa de Éxito

Resumen de métricas globales de la ejecución:

| Total de iteraciones / peticiones | 17,563 |
| --- | --- |
| Throughput promedio | 58.31 req/s |
| Checks exitosos | 100% (52,689 de 52,689) |
| Checks fallidos | 0% (0) |
| Datos recibidos | 10 MB @ 34 kB/s |
| Datos enviados | 2.2 MB @ 7.2 kB/s |
| VUs máximos alcanzados | 100 |

4. Análisis del Comportamiento Durante la Prueba

4.1 Fases de la Ejecución

Con base en los datos del textSummary.txt y las métricas registradas, la prueba presentó tres fases diferenciadas:

Fase 1 Rampa de carga (Stage 0):

Los VUs se incrementaron progresivamente de 0 a 140. Durante esta fase solo se registró 1 error HTTP 5xx aislado (0.000265/s), indicando que el sistema escala correctamente bajo carga creciente.

Fase 2  Carga sostenida (Stage 1):

Con 140 VUs activos sostenidos se concentró el 99.9% de los errores: 769 HTTP 4xx (credenciales inválidas del CSV, 0.203/s) y 5,987 HTTP 5xx (saturación del servidor, 1.58/s). El tiempo de espera del servidor (http_req_waiting) alcanzó un p95 de 1.57s, superando el umbral de 1.5s. El tiempo máximo registrado fue de 29.93s, evidenciando solicitudes que quedaron bloqueadas o en timeout.

Fase 3  Rampa de descenso (Stage 2):

Al reducir la carga solo se registraron 2 errores HTTP 5xx aislados (0.000529/s), confirmando que el servicio se recupera y estabiliza cuando la presión disminuye. El throughput final fue de 73.186 req/s sobre 276,650 iteraciones completadas.

4.2 Correlación Carga Rendimiento

- Throughput promedio: 73.186 req/s — supera el mínimo de 20 TPS requerido.

- Correlación VUs/req ≈ 0.52 req/s por VU (73.18 ÷ 140), reducida por el sleep(1s) entre iteraciones y la latencia del servidor.

- El http_req_waiting (avg=861.21ms) representa el 99.95% del http_req_duration total, confirmando que el cuello de botella está en el procesamiento del servidor, no en la transferencia de datos (receiving avg=424µs, sending avg=31µs).

- Los datos enviados (588 MB @ 156 kB/s) superan ampliamente los recibidos (842 MB @ 223 kB/s), consistente con un endpoint de autenticación que recibe payloads JSON y devuelve tokens.

5 Hallazgos

| # | Severidad | Hallazgo | Criterio Afectado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFO | El servicio respondió de forma estable durante toda la prueba (5 min, 100 VUs) sin ningún error HTTP. | Disponibilidad / Estabilidad |
| 2 | INFO | Tiempo de respuesta máximo de 1.05s, muy por debajo del umbral de 1.5s. No se detectaron solicitudes bloqueadas o en timeout. | Tiempo de respuesta |
| 3 | INFO | p95 del tiempo de respuesta (395.6ms) representa solo el 26% del umbral de 1.5s. Amplio margen de seguridad. | Tiempo de respuesta p95 |
| 4 | INFO | Tasa de error del 0.00%. No se registraron errores HTTP 4xx ni 5xx en ninguna etapa. | Tasa de error |
| 5 | INFO | Throughput de 58.31 req/s supera el objetivo mínimo de 20 TPS. | Throughput mínimo |

6. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos, el servicio de login APRUEBA la prueba de carga, cumpliendo ampliamente con todos los criterios de aceptación definidos:

- Estabilidad bajo carga sostenida: Durante los 3 minutos de carga máxima con 100 VUs, el servicio mantuvo tiempos de respuesta consistentes sin degradación progresiva. El sistema demostró capacidad de sobra para mantener el rendimiento bajo condiciones sostenidas de alta concurrencia.

- Cumplimiento del SLA de tiempo de respuesta: El p95 fue de 395.60 ms, muy por debajo del límite de 1.5s (apenas el 26% del umbral). El 95% de los usuarios experimentará tiempos de respuesta óptimos y predecibles.

- Tasa de error nula: Se registraron 0 peticiones fallidas durante toda la prueba de 5 minutos con hasta 100 VUs. La tasa de error del 0.00% demuestra la confiabilidad del servicio bajo las condiciones evaluadas.

- Desempeño óptimo bajo alta concurrencia: Con 100 VUs el sistema alcanzó un throughput de 58.31 req/s sin errores ni degradación, demostrando una infraestructura robusta y bien capacitada para escenarios de alta concurrencia con rendimiento consistente a lo largo del tiempo.

7. Recomendaciones

| # | Recomendación | Área Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar prueba de soak (larga duración, ej. 30-60 min) para confirmar estabilidad sostenida más allá de 5 minutos. | QA Performance | Media |
| 2 | Probar con credenciales incorrectas para validar que el manejo de errores de autenticación también es correcto bajo carga. | QA Performance | Media |
| 3 | Configurar alertas de monitoreo en producción cuando el error rate supere el 1% o el p95 supere los 1.2s. | DevOps / Observabilidad | Media |
| 4 | Escalar la prueba progresivamente más allá de 100 VUs para identificar el punto real de saturación del servicio. | QA Performance | Baja |